报告表编号

年

编号

建设项目环境影响报告表

项目名称：        阳山县七拱河全流域综合整治工程

建设单位（盖章）：          阳山县水利管理中心

编制日期：2015年1月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 阳山县七拱河全流域综合整治工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 阳山县水利管理中心 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 叶青容 |  | 联系人 |  | 张东健 |  |
| 通讯地址 | 阳山县行政小区水务局二楼 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13926656611 | 传 真 | / |  | 邮政编码 | 513134 |
| 建设地点 | 清远市阳山县太平镇与七拱镇境内 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | □新建 □扩建 ■技改 |  | 行业类别 及 代 码 |  | 防洪除涝设施管理 N7610 |  |
| 整治长度 (km) | 22.285 |  | 流域面积(km2) |  | 845 |  |
| 总投资 （万元） | 6966.55 | 其中：环保投资（万元） | 41.09 |  | 环保投资占总投资比例 | 0.59% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2015年4月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 阳山县是粤北山区的贫困县，自古以来就饱受水旱灾害侵扰，其主要原因是自然条件恶劣，水利基础设施薄弱。七拱河属典型山区型河流，流域内地质主要以石灰岩为主，河流集雨区山地陡峭，河床坡降大，汛期暴雨后，洪水峰值流量大，历时短，河道水流渲泄不畅，易形成洪涝灾害；而在枯水季节又常水量不足，部分河段甚至断流。另外，台风和热带气压常引发暴雨，其中台风的影响最为明显，表现为次数多、强度大。由于雨量不均，加之山区河道山高坡陡，常发生不同程度的暴雨灾害。据史料记载，每隔8～10年便有一次大的洪灾或旱灾发生，小灾不断。 阳山县七拱河全流域综合整治工程的建设可以使沿岸地区的防洪抗冲能力提高，护岸工程的建设，可以使沿河坡岸平顺美观，为沿岸村镇的生态文明村建设、园林绿化建设创造有利条件。兴修七拱河流域治理工程，提高防洪标准，是阳山县营造安定、和谐社会的第一要务，是社会发展的必然要求。对改善沿岸地区的生态环境、促进水土流失综合治理、提高人民群众的生活质量都具有积极的意义。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》以及环境保护部2008年第2号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规的规定，本项目必须执行环境影响报告审批制度。受阳山县水利管理中心的委托，广州国寰环保科技发展有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。 2、项目概况 (1) 项目名称：阳山县七拱河全流域综合整治工程。 (2) 整治范围：起点为七拱河太平镇大庙垌，终点为七拱河与沙河交界处，具体建设地理位置见附图一。 起点坐标：东经112°33′50″，北纬24°19′10″。 终点坐标：东经112°34′21″，北纬24°12′19″。 (3) 项目投资：总投资6966.55万元，其中环保投资41.09万元，占总投资0.59%。 (4) 建设规模：本段河道整治总长度为22.285km，其中包括七拱河主干流段13.905km、支流龙虎坑段3.758km、支流禾仓洞段3.422km以及改造渠道1.2km。其中，河道清淤总长度约17.632km，护岸总长度约27.243km，堤顶交通及连接道路长约13.54km，陂头改建气盾闸1座，重建交通桥1座，新建陂头1座，改造陂头一座。 (5) 工程等级及防洪标准：工程范围内保护人口1.87万人，保护耕地1.46万亩，其中水田面积11249亩。根据《防洪标准》（GB50201-94）第2.0.1条和第3.0.1条规定，一般城镇防护地区非农业人口小于20万人，防洪标准（重现期）按50年～20年一遇设计，因此防洪堤工程采用20年一遇的洪水标准，乡村防护区耕地面积不大于30万亩，农田防护堤防标准为10年一遇。护岸采用2年一遇标准进行防护。护岸工程级别为4级，永久建筑物级别为4级，次要建筑物及临时建筑物均为5级。 3、编制参考资料 (1)《阳山县七拱河全流域综合整治工程（试点段）初步设计报告》广东省水利电力勘测设计研究院（2014年11月）； (2) 业主提供的其它技术资料。 4、整治河段及河道建筑物轴线选择 (1)整治河段选择 根据整治原则，结合现场踏勘情况，本次试点选取七拱镇区至太平镇区段作为整治范围，起点为七拱河太平镇大庙垌，终点为七拱河与沙河交界处，主干河流全长约13.905km。同时，将其源头小流域龙虎坑及禾仓洞一并纳入整治范围，龙虎坑全长9.85km，需整治河段3.758km，禾仓洞全长3.422km，全线整治。另外，为改善上圳村段灌溉渠道的灌溉及生态景观，将其中1.2km的渠道整治也纳入本次整治范围。 (2)建筑物轴线选择 ①护岸 河道护岸原则上按照现状河道走势，部分河段为减轻岸坡冲刷，使河势平顺、稳定，适当进行切滩和填筑。 ②陂头改建气盾闸 为节省投资，陂头改建气盾闸部分利用原陂头，在原址改建，轴线位置为Q3+624.309。 ③重建交通桥 原损毁交通桥为当地群众自发修建，目的是方便行政村的管理与交通，在洪水时由于桥面过低，阻碍行洪被毁坏。本次整治恢复其原有功能，原址重建该交通桥。交通桥轴线桩号为Q4+065.391。 ④改造陂头 为方便陂头位置两岸交通，同时体现人与水的自然和谐，拟对现有军陂进行局部改造，在陂头顶部增设间隔式人行平台。改造陂头轴线桩号为Q7+399.589。 ⑤新建陂头 七拱河主干流桩号Q7+399.589～Q9+057.314段右岸灌溉渠道陶瓷厂埋管被堵塞，难以疏通，为恢复下游渠道灌溉功能，拟在桩号Q 9+025.517处新建崩岗头陂壅水灌溉。 5、工程总布置 七拱河主干流全长约61km，本次整治范围选取其中的13.905km，整治上游起点位于太平镇大庙垌附近，下游终点位于沙河与七拱河交界处。本段河道工程布置如下：河道清淤11.9km；河道护岸17.648km；为降低洪水时元潭陂上游雍高，将元潭陂部分改造为气盾闸，陂头轴线桩号Q3+624.309，水闸净宽40m，高3.5m，顶高程94.1m；对桩号Q4+065.391处被洪水损毁的桥梁原址重建，桥面高程94.5m～97.0m；为恢复渠道灌溉功能，在桩号Q 9+025.517处新建陂头一座，陂头顶高程为85.0m，总宽约110.4m。另外，根据河岸附近的村庄分布情况，结合河道两侧护岸的交通及景观要求，分别布置防汛步道及机耕路，其中防汛步道总长约5.75m，宽4m，机耕路总长约7.79m，宽2m。 龙虎坑总长约9.85km，在吊鱼公附近汇入七拱河，本段需整治河长约3.758km，其中河道清淤3.732km，护岸4.532km。 禾仓洞全长3.422km，本段河道流经农田村庄，以清淤护岸为主，其中河道清淤约2km，护岸约2.663km。 另外，为改善元潭陂附近上圳村灌溉渠道的灌溉及景观，改造本段渠道1.2km，改造后渠道宽1.5m，深2m。 6、机电及金属结构 (1)金属结构 七拱河全流域综合整治工程为降低洪水时元潭陂上游雍高，元潭陂部分改造为挡水水闸的型式，拟选用气动盾型闸门。 元潭陂部分改造气动盾型闸门孔口尺寸（宽×高-水头）为40×3.5-3.5（m），共1扇，底槛高程90.6m，正常高水位94.1m，空压及控制系统设于岸边机房。由于挡水面一般无需检修，气囊及其它主要附属结构均设于下游侧，检修方便，所以不设检修闸门。 (2)电气 ①供电电源及供配电接线方式 阳山县七拱河合流域综合整治工程供电电源取自就近10kV线路。就近10kV线路距离七拱河水闸约0.8km，T接一回架空线路引至七拱河水闸启闭机室。 ②防雷接地 对七拱河闸门水工建筑物的防雷保护，利用水工建筑物底板的结构钢筋焊接成网格，并在建筑物屋顶四周女儿墙设避雷带，并将其连接后引下与接地网可靠地连接，以防止直击雷对建筑物的危害。 为了防止侵入雷电波对电气设备的危害，在10kV进线终端杆上装设进线避雷器，并在0.4kV动力配电柜内装设一组电涌保护器以保护电气设备的安全。 本工程气动盾形水闸的保护接地、工作接地共用一个总的接地装置，该接地装置由水闸建筑物底板、楼板、梁、柱钢筋等自然接地体组成。启闭机室内带电设备和所有非带电金属物均须接地。 工程的总接地电阻要求不大于4Ω。 ③电气设备布置 本工程变压器和10kV高压计量等设备布置在水闸启闭机室旁边终端杆上， 0.4kV低压开关柜布置在水闸启闭机室内。动力配电箱、启动控制柜、照明配电箱布置在相应设备旁。 7、消防设计 消防系统由建筑物消防和机电设备消防构成。 本工程消防设计贯彻“预防为主，防消结合”和确保重点、兼顾一般、便于管理、经济实用的原则。设计中，采用“一防、二断、三灭、四排”的综合消防技术措施。 本工程主要建、构筑物为河道清淤、护岸、堤顶交通及连接道路、陂头改建气盾闸、重建交通桥、新建陂头、改造陂头。防火间距满足消防要求。采用水消防和配置灭火器相结合的消防措施。 管理区道路与场外道路连通，区内设有回车场地，道路可到达每栋建筑，消防通道畅通，满足规范要求。 8、工程施工情况 (1) 项目主要工程量 本项目主体工程土方开挖、清淤、旧砼拆除共约60.33万m3，其中，土方开挖约31.98万m3，清淤28.22万m3，砼拆除0.13万m3。土方回填约33.08万m3，总弃方量为27.25万m3。弃方就近运至弃渣场堆放。本工程的土石方平衡情况见下表。 表1 本工程的土石方平衡情况表 项目; 挖方（万m3）; 填方（万m3）; 弃方（万m3）; 去向. 七拱河; 土方开挖; 清淤; 砼拆除; 土方回填; 清淤; 砼拆除; 土方回填; 清淤; 砼拆除; 弃渣场. 31.98; 28.22; 0.13; 26.08; 7; 0; 5.9; 21.22; 0.13. 合计; 60.33; 33.08; 27.25. (2) 主要建筑材料 本项目主要建筑材料见下表。 表2 主要施工机械设备 编号; 名称; 单位; 数量. 1; 水泥; t; 6256. 2; 钢材（筋）; t; 192. (3) 主要施工机械设备 本项目主要施工机械设备见下表。 表3 主要施工机械设备 编号; 名称; 型号或规格; 单位; 数量. 1; 挖掘机; 1 m3反铲; 台; 16. 2; 自卸汽车; 10t~15t; 辆; 30. 3; 推土机; 59kW; 台; 8. 4; 插入式振捣器; 1.1kW; 个; 20. 5; 砼搅拌机; 0.75 m3; 台; 6. 6; 冲击钻机; CZ-22型; 台; 2. 7; 砼泵; 30 m3/h; 台; 2. 8; 泥驳; 50 m3; 台; 2. (4) 施工交通 本工程位于阳山县七拱镇区至太平镇区，阳山县位于广东省清远市中部，连江中游，距清远市约120km。工程区附近有G107清连高速和省道S114及S260经过，场区内有乡村公路经过，对外交通较为方便。 本工程新建临时施工道路约5.0km，连接施工营地和施工现场的交通，形成场内外交通网，便于交通运输。 (5) 供电、供水 施工用水可抽取七拱河用以施工；生活用水可就近利用村庄生活供水系统接取；施工供电利用工程沿线城镇、村庄电网。无农村电网的堤段采用自发电供施工用电。 (6) 工程占地 经调查水闸工程永久占地范围内的土地行政管辖为阳山县七拱镇及太平镇，根据水工布置图范围划定，本阶段整治范围均在原有河道内完成，为此，本工程不需新增征收土地。只对施工用地作临时征用。 本工程沿线设1个施工工区及6个施工点，主要布置施工工厂（砼拌和站、钢筋加工厂、综合加工厂等）、施工仓库及生活福利用房等，施工营地临时占地27亩。临时施工道路占地52.5亩 本项目为便于施工，沿线按3km~5km在岸边的草地或荒地布置一个弃渣场，共布置5个弃渣场，弃渣场占地223亩。 (7) 施工总进度 本工程进度安排考虑到河道线路长、建筑物分散的工程特点，施工总工期初拟为8个月，其中施工准备期1个月(2014年9月)，主体工程施工工期为6个月(2014年10月～2015年3月)，竣工收尾期1个月(2015年4月)。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 七拱河河床较陡，汇流时间短，且河道建有引堤工程，沿途节节筑陂，致使洪水期水流受阻，水位壅高显著。同时上游的泥沙冲刷下泄，使下游河道阻塞，河道行洪能力下降。因此，洪灾经常发生，轻则农作物受淹、减产失收，重则冲刷耕地、流失水土，冲毁村庄和农田基本设施。 七拱河大多数河段没有堤防，现有河堤多为土堤，原设计标准为5～10年一遇，建于上世纪六七十年代，早已年久失修，经历多年洪水考验，特别是在2006年和2008年的洪水中都有不同程度的损坏，部分堤脚被洪水损毁、淘空，加上堤身单薄，无法抵挡山区洪水的冲击，且大部分河道淤积严重，行洪能力下降，导致七拱河地区遇雨即成灾的现象经常发生。 因此对七拱河治理势在必行。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、区域位置 本工程选取阳山县七拱镇区至太平镇区段作为整治范围，起点为七拱河太平镇大庙垌，终点为七拱河与沙河交界处。 2、地质概况 （1）地形地貌 七拱河水流方向自南往北，流经太平镇、七拱镇及其下面的大禾岗、潭村，黄屋村等村庄。沿河两岸皆为天然状态，以山地、农田、鱼塘、竹林、果园或荒地为主，沿河岸地形较为平坦。 （2）地层岩性 根据地表出露与钻孔揭露，项目区内出露的地层主要为第四系人工填土层（Qs）和第四系冲洪积层（Qｐal），以及上三迭～下侏罗统（T3rJ1）砂岩、中上石炭统壹天群（C2+3ht）石灰岩。 （3）地震 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），按50年超越概率10%，本区地震动峰值加速度小于0.05g，反应谱特征周期为0.35s，对应本场地地震基本烈度小于Ⅵ度。 3、水文 七拱河流域属北江中下游暴雨高值区的边缘地带，影响暴雨的天气气象系统主要为锋面雨，其次为台风雨，前汛期(4～6月)，受锋面雨的控制，多出现大暴雨(日雨量150mm以上)，5～6月为高峰期，是常见的灾害性天气。后汛期(7～9月)受台风雨控制，有明显的降雨过程，多属中雨或大雨，但很少出现特大暴雨，每年的10～3月为枯水期。 根据太平雨量站资料统计，流域多年平均降雨量为1837mm，最大年降雨量为2406mm(1975年)，最小年降雨量1202mm(1989年)。 4、气象 本工程所在地属中亚地带，属季风性气候，据阳山气象站资料统计，年平均气温为20.4℃，极端最高气温为41.0℃（2003年7月23日），极端最低气温为-3.2℃（1957年2月11日）；多年平均降雨量为1845.2mm，最大年降雨量为2781.3mm（1973年），最小年降雨量1164.9mm（1958年）；常年主导风向为西北风，多年平均风速1.2m/s，最大风速为23.1m/s（西南风）；年平均日照为1568h，无霜期年平均320d，严冬季节山地有雪。多年平均湿度77%；多年平均蒸发量为1450mm，最大值1706mm（1963年），最小值982mm（1952年）。 建设项目所在区域功能区分类及标准一览表如下。 表4 建设项目所在区域功能区分类及标准一览表 序号; 功能区类别; 功能区分类及执行标准. 1; 水环境功能区; 七拱河（阳山石洋楼山至阳山水口圩），综合用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准；. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否水库库区; 否. 7; 是否城市污水集水范围; 否. 8; 是否两控区; 是. |
| --- |
| 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划 阳山县位于广东省西北部，是典型的石灰岩山区县，下辖12个镇（阳城、青莲、岭背、七拱、黎埠、太平、黄坌、江英、杜步、杨梅、大崀、小江）1个民族乡（秤架瑶族乡）。全县总面积3418 km2，户籍总人口55万人。 2、综合 2013年，全县实现生产总值75.1亿元，同比增长6.5%；县级公共财政预算收入4.5亿元，同比增长6%；工业增加值10.2亿元，同比增长26.4%；固定资产投资11.8亿元，同比增长12.8%；社会消费品零售总额29.2亿元，同比增长11%；城镇居民人均可支配收入17654元，同比增长11.5%；农村居民人均纯收入7860元，同比增长13.8%；银行存款余额77.7亿元，同比增长12.3%。 3、产业发展 招商引资力度加大。依托本地资源和产业基础，围绕矿产、能源、食品加工开展有针对性的招商。全县新引进项目21个，合同投资51.4亿元，完成市下达任务的197.6%，实际到位资金11.4亿元。外贸出口总额1406万美元，增长62%。实际利用外资1101万美元，增长205%。 重点项目扎实推进。争取省追加用地指标800亩，有效保障重点项目用地。落实县领导挂钩联系责任制，通过“一月一通报、一季一考评”的方式，全力推动重点项目建设。县99个重点项目完成投资10.65亿元。同时，由县领导挂点联系重点企业，研究解决企业发展遇到的问题，使我县大部分企业在严峻的经济环境中稳步发展。 产业发展水平稳步提升。生态农业有新发展，农业“三品”工程扎实推进，蔬菜、油茶、砂糖桔、优质稻、阳山鸡等特色种养业规模继续壮大，新增农民专业合作社75个、示范社32个、绿色食品25个、有机产品20个。资源型工业有新突破，通过资源整合，兴阳矿业公司与27家企业签订合作协议，夯实我县板材加工业的基础。扎实推进水电站增效扩容改造19宗、国有水电站整合改造49座，全县水电站上网发电量10.6亿千瓦时、产值4.6亿元。生态旅游业有新提质，全年接待游客401万人次，旅游总收入实现23.8亿元，同比增长17%。阳山宾馆创建为国家四星级旅游饭店，碧桂园凤凰酒店即将竣工。“广东省旅游强县”通过复核。成功创建“阳山国家地质公园”。 4、城乡建设 基础设施不断改善。全县交通基础设施建设投资9097万元，完成年度计划的130%。杜步大桥改建、黄坌至高陂三级公路改建、S260线七拱桥危桥改造等项目进展顺利，新农村公路60公里基本建成。水利投资完成1.2亿元，全面完成民生水利工程37宗，全面修复水毁水利工程310宗，基本完成七拱河流域治理和4宗水库除险加固工程。投入3098万元完成90个农网改造升级项目，500千伏贤令山输变电、110千伏岭背输变电等项目投入运营，全面完成2013年农网改造任务。 生态保护和建设不断加强。通过竞争获得省首批生态公益林激励性奖补资金近8000万元。完成碳汇林造林2.53万亩，建成生态景观林带46公里，森林覆盖率、林木绿化率分别达到72.8％、79.6%。加强水源治理，连江水质保持良好。查处非法采矿案件19宗，进一步规范矿产资源开发秩序。节约集约用地取得新成果，获得全国“建设节约集约用地试点示范先进单位”称号。 城镇建设步伐不断加快。坚持规划引领，完成县城总体规划、县城城东片区分区规划及启动区控制性详细规划、县绿道网规划、韩愈文化公园景观设计和国家地质公园博物馆布展方案修编，连江南岸城市设计正在进行优化。不断完善市政设施，科技图书馆基本建成，县社会福利院、人防指挥中心等一批城镇提质工程建设加快。在全市率先启动“智慧城市”建设，县城重要公共场所实现WiFi网络覆盖。创建成为“广东省文明县城”。 农村人居条件不断改善。深入实施农村清洁工程，建成乡镇生活垃圾压缩中转站13座、行政村密封式收集屋332座、自然村生活垃圾收集点1841个。积极推进美丽乡村建设，建成美丽乡村示范点32个（其中市示范点12个）、美丽宜居小镇示范点1个，涌现出墩背、龙颈、马岭、元江等一批美丽乡村示范村。 5、公共服务 大力推动教育均衡发展。新建民办幼儿园3所，创建规范化幼儿园6所，义务教育规范化学校7所，新增2个省教育强镇（小江、青莲）。成功创建“省教育强县”。“普九”、“普高”成果进一步巩固。高考本科上线率增幅居全市前列。 大力改善医疗卫生条件。启动镇村医疗一体化管理工作。完成基本公共卫生服务项目。阳城镇、太平镇卫生院业务用房完成标准化改建。探索市县医疗机构一体化管理模式，推动市中医院全面托管帮扶县中医院，公立医院改革走在全市前列。积极推进“全国阳光计生行动示范单位”创建活动，落实稳定低生育水平政策，促进人口均衡发展。年度人口与计划生育管理工作任务顺利完成。 大力提升社会保障水平。新增城镇就业3797人，转移农村劳动力4718人。发放城乡低保金2308万元、五保供养金1177.8万元。超额完成养老、医疗、失业、工伤、生育等险种征缴扩面工作任务。“5·16”和“8·16”受灾133户全倒户新建住房在春节前全部入住。 大力推进扶贫开发工作。年度扶贫“双到”工作通过省的考核并获优秀等次，38个省级贫困村集体年纯收入达到14.1万元，4242户贫困户全部脱贫。新一轮扶贫“双到”工作扎实推进，已完成45个省级贫困村4275户贫困户的建档立卡工作，各项帮扶措施进入实质性运行阶段。 大力促进社会和谐稳定。抓好“平安阳山”创建，社会治安综合治理得到加强，我县被列为市“平安创建工作示范县”。公安工作群众满意度位列全市第一。“实施网格化管理”项目获市“社会创新奖”一等奖。抓好安全生产和消防安全工作，生产安全事故死亡人数低于市下达控制指标20个百分点，全年无发生重大安全事故。抓好信访维稳工作，落实领导包案和“首席人民调解员”制度，妥善化解一批信访积案，解决了一批历史遗留问题。抓好“三防”和应急管理工作，成功抗击两次特大洪涝灾害。 |  |

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及重要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 项目所在地环境空气质量属二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本环评委托阳山县环境监测站于2014年12月20日~12月24日对阳山县城市环境空气质量进行监测，数据结果如下： 表5 环境空气监测结果 监测点位; 监测项目; 日均浓度范围(mg/m3); 标准值(mg/m3). 阳山县档案局; SO2; 0.005-0.007; 0.15. NO2; 0.024-0.029; 0.08. PM10; 0.043-0.045; 0.15. 阳山县社会综合服务中心; SO2; 0.024-0.029; 0.15. NO2; 0.026-0.033; 0.08. PM10; 0.111-0.121; 0.15. 根据监测结果，评价区域的SO2、NO2、PM10、TSP均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，说明评价区域大气环境质量现状达标。 2、水环境质量现状 本项目所在水域连江河（阳山段）执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。本环评委托阳山县环境监测站对连江河（阳山段）进行水环境质量现状监测，监测结果如下： 表6 地表水水质监测结果 单位： mg/L 序号; 检测项目; 1#大海村; 2#坪心村; 3#盐田村; Ⅲ类标准限值. 1; 水温（℃）; 21.6; 23.1; 23.4; /. 2; pH（无量纲）; 7.28; 7.2; 6.96; 6~9. 3; 溶解氧; 7.82; 8.44; 7.72; ≥5. 4; 化学耗氧量; 10L; 10L; 10L; ≤20. 5; 五日生化需氧量; 0.7; 1.0; 1.2; ≤4. 6; 氨氮; 0.391; 0.371; 0.406; ≤1.0. 7; 总磷; 0.02; 0.04; 0.02; ≤0.2. 8; 总氮; 0.93; 0.92; 0.95; ≤1.0. 9; 挥发酚; 0.003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.005. 10; 石油类; 0.046; 0.043; 0.043; ≤0.05. 11; 硫化物; 0.005L; 0.005L; 0.005L; ≤0.2. 从监测结果可见，评价区域地表水连江河各水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，水环境质量现状总体达标。 3、声环境质量现状 项目所在区域声环境属2类功能区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。为了解项目所在地的声环境质量现状，本环评委托阳山县环境监测站对项目所在区域沿线敏感点进行声环境质量现状监测，监测时间为2015年1月22日~1月23日，监测结果如下。 表7 评价区域内环境噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 1月22日; 1月23日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 塘坪村; 55.0; 50.0; 50.6; 49.1. 2; 马屋村; 47.3; 49.6; 47.2; 46.4. 3; 树冲村; 45.3; 44.3; 41.3; 42.8. 43; 太平镇大庙垌; 52.2; 48.5; 50.9; 44.5. 执行标准（2类）; 60; 50; 60; 50. 从以上监测结果可以看出，评价区域内沿线环境噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，说明评价区域声环境质量现状达标。 4、生态环境现状 (1) 土壤 本项目位于阳山县七拱镇及太平镇境内。项目处于中低山区，地形南高北低，土质一般呈砾粉质粘土状，土层深厚，有利于各种农作物的生长；土地肥沃，土壤中有机质、全氮和钾素丰富。 (2) 项目区水土流失现状 本工程项目水土流失防治责任范围内，气候温和，雨量充沛。工程建设的水土流失防治责任范围内的环境得到了一般的保护，影响水土流失的因素主要是人为干预。 (3) 生物多样性 项目所在的区域植被以灌丛、农田为主；由于人类长期活动影响，区域内的适耕土地已大部分被开垦为农田。 工程区域内没有野生动物出没，也不存在珍稀濒危动植物。 (4) 区域生态体系组成 根据现场踏勘和资料查询，结合区域植被分布及土地利用现状等特征分析，项目区域生态体系可分为草地生态系统、水域生态系统、农田生态系统、村镇及道路系统，共4种主要生态拼块类型。本项目区域生态体系主要为灌草及草地生态系统、农田生态系统和村镇及道路系统组成。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、地表水环境 保护项目所在区域地表水七拱河环境质量符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 2、大气环境 保护项目所在区域空气环境质量符合国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 3、声环境 保护评价范围内的环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、环境敏感点 本项目主要的环境敏感点的方位、敏感特性的具体情况见下表： 表8 环境影响敏感点一览表 序号; 环境保护目标; 与项目相对位置; 保护级别. 1; 通儒中学、塘坪村、马屋村、树冲村、和平村等; 距项目沿线两岸约100米范围内; 环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 环境噪声：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2; 七拱河; 项目沿线; 水环境：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准. 3; 生态环境; 土壤、植被、地形地貌等; /.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准； 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准； 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期，施工机械设备、运输车辆废气和施工扬尘等执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准； 根据原国家环境保护总局局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》(环函[2005]350号)，备用柴油发电机排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值； 项目运营期无大气污染物排放。 2、水污染物排放标准 施工期产生的施工废水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准。 项目运营期无废水排放。 3、噪声排放标准 施工阶段噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的排放标准。 项目运营期无噪声产生。 4、固体废物排放标准 施工阶段固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目属于河道治理工程，由于项目建成后将不产生污染物，因此本次评价中不制定其总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、护岸施工程序 图1 本项目护岸施工流程图 2、河道清淤工程施工程序 图2 本项目河道清淤工艺流程图 3、陂头改建工程施工程序 图3 本项目陂头改建工艺流程图 4、交通桥重建工程施工程序 图4 本项目交通桥重建工艺流程图 5、新建陂头工程施工程序 图5 本项目新建陂头工艺流程图 6、陂头改造工程施工程序 图6 本项目陂头改造工艺流程图 主要污染工序及环节： 一、施工期主要污染源分析 1、废气 大气污染的产生源主要有：开挖基础、运输车辆和施工机械等产生扬尘；河道清淤过程产生的废气，建筑材料(水泥、石灰、砂石料)的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘；各类施工机械、运输车辆和备用柴油发电机所排放的废气等。 开挖基础时，若土壤含水率较低，空气湿度较小，日照强烈，则在施工过程因土壤被扰动而较易产生扬尘，其起尘量视施工场地情况不同而不同，一般来说距施工场地200m范围内环境空气中TSP浓度可达5～20mg/m3，当施工区起风并且风速较大时，扬尘可以影响到距施工场地500m左右的范围；车辆运输土方过程中，若没有防护措施则会导致土方漏洒及出现风吹扬尘；漏洒在运输路线上的土覆盖路面，晒干后又因车辆的作用和风吹再次扬尘；粉状建筑材料运输、装卸、储存和使用过程也会产生扬尘。 施工期扬尘是施工活动危害环境的主要因素，其危害性是不容忽视的。悬浮于空气中的扬尘被施工人员和影响范围内人群吸入(另外扬尘可能携带大量的病菌、病毒)，将严重影响人群的身心健康。同时，扬尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，也影响景观。 河道清淤过程会产生一定的废气，主要为臭气，清淤过程是露天清淤，通过空气稀释扩散，对周围环境影响不大。 本项目施工过程用到的施工机械主要包括搅拌机、自卸汽车、挖掘机、推土机、压路机等，它们以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、NOx、SO2等，备用柴油发电机燃烧废气主要为NOx、SO2和烟尘，但产生量不大，影响范围有限。 2、废水 施工期废水主要是来自暴雨的地表径流，基础开挖可能排泄的地下水，施工废水及施工人员的生活污水。其中：施工废水包括泥浆水、车辆和机械设备洗涤水等；生活污水包括施工人员的粪便污水、盥洗水、食堂污水等。 施工人员生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等，CODCr平均浓度约400mg/L、BOD5约200mg/L、SS约300mg/L、氨氮约50mg/L。本工程施工期最大高峰人数500人，施工人员用水量以20升/日·人计，生活污水排放量以用水量90%计，则施工人员生活污水和污染物的产生情况见下表。 表9 施工人员生活污水污染物产生情况 项目; 用水量(t/d); 污水量(t/d); 污染物. CODCr(kg/d); BOD5(kg/d); SS(kg/d); 氨氮(kg/d). 施工生活; 10; 9; 3.6; 1.8; 2.7; 0.45. 施工场地、机械设备冲洗废水产生量约10t/d，主要污染物为SS、石油类。SS平均浓度约1000mg/L、石油类约50mg/L。 表10 施工场地、机械设备冲洗废水污染物产生情况 项目; 污水量(t/d); SS(kg/d); 石油类(kg/d). 施工场地; 10; 10; 0.5. 3、噪声 本工程噪声影响主要来源于车辆运输及施工机械作业等活动，产生的噪声约80～90dB（A），项目施工期噪声将会对周边环境造成一定的影响，影响范围为施工场地周边200m以内的区域，因此，合理设置施工区尤为重要。 4、固体废物 施工期产生的固体废弃物主要为工程弃渣和施工人员的生活垃圾。 (1)工程弃渣 本工程弃渣包括河道清淤物、河道土方开挖和旧砼拆除。 表11 本工程的土石方平衡情况表 项目; 挖方（万m3）; 填方（万m3）; 弃方（万m3）; 去向. 七拱河; 土方开挖; 清淤; 砼拆除; 土方回填; 清淤; 砼拆除; 土方回填; 清淤; 砼拆除; 弃渣场. 31.98; 28.22; 0.13; 26.08; 7; 0; 5.9; 21.22; 0.13. 合计; 60.33; 33.08; 27.25. 根据上表，土石方经回填利用、转运利用后，不能利用的弃方27.25万m3，弃方运送至弃渣场，不排放。 (2)施工人员的生活垃圾。 工程施工人员每人每天产生生活垃圾0.5kg，本工程施工期最大高峰人数500人，工程施工生活垃圾产生量约0.25t/d。对该部分生活垃圾在各工区设置垃圾桶，实施集中收集后交由环卫部门统一处理，以免乱丢乱弃，进入河道及施工场地。 5、生态 - (1)临时占地的影响 根据工程施工安排，本工程施临时占地主要用于布置施工工厂（砼拌和站、钢筋加工厂、综合加工厂等）、施工仓库及生活福利用房、施工道路等，占地均为林地、水田地及未利用地等，占地面积共计79.5亩。施工场地、施工道路的设置破坏了地表植被，导致土壤侵蚀模数相应增大，临时堆场不仅会压埋地表植被，同时堆置的弃渣形成新的水土流失区，遇到雨季则会引起较大规模的水土流失。由于堤体建设与绿化建设的不同步性，工程临时占地选址可尽量选在规划景观绿化带占地中，不仅减少了土地占用量，同时也减少了因工程产生的水土流失量。 (2)对水生生态系统的影响 - ①施工对七拱河水体的影响 筑堤、挡墙、土石填筑等施工时，扰动河水使底泥浮起，造成局部河段悬浮物增加，河水混浊。河岸施工可能导致局部塌方，威胁施工安全。遇暴雨或洪水，大量流失的土方有可能淤塞河道，抬高河床，影响行洪安全。 - ②施工对水生生物生境的影响 在岸边乱石、垃圾清理及河道清淤、筑堤、挡墙、土石填筑等施工作业中，水体被搅混，影响水生生物的栖息环境，或者将鱼虾吓跑，影响正常的活动路线；对河岸的开挖和围堰，破坏河滩地的水生植物群落，从而影响植食性水生动物的觅食。 - ③施工废物对水体的污染 在筑堤灌浆施工过程中，钻孔作业会产生一定量的泥浆，如果不经沉淀而直排河内，将污染附近的七拱河水体；由于工程规模较大，历时较长，所需施工人员数量多，施工人员生活污水若不加管理控制而直排河内，对水体的水质将产生较大影响；施工机械的冲洗水夹带含油污泥也将对水体产生影响。 2、营运期 本工程属于中小河流综合整治工程，起点为七拱河太平镇大庙垌，终点为七拱河与沙河交界处。河道整治总长度为22.285km，其中，河道清淤总长度约17.632km，护岸总长度约27.243km，堤顶交通及连接道路长约13.54km，陂头改建气盾闸1座，重建交通桥1座，新建陂头1座，改造陂头一座。 本工程实施后，极大地改善周边的社会环境和自然环境，减少大阳山县七拱镇人民群众因洪水灾害和水土流失所产生的巨大经济损失，促进乡镇的工农业迅速发展，同时沿堤绿化带的建设能美化周围环境，改善当地景观，基本不会对环境产生不利影响。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工机械 | CO、NOx、SO2 | 少量 | 少量，浓度较低 |
|  | 施工运输车辆 |  | 少量 | 少量，浓度较低 |
|  | 柴油发电机 | NOx、SO2和烟尘 | 少量 | 少量，浓度较低 |
|  | 施工扬尘 | TSP | 无组织排放 | 少量，浓度较低 |
| 水 污 染 物 | 施工冲洗废水(10t/d) | 石油类 | 20mg/L，0.5kg/d | 0 |
|  |  | SS | 1000mg/L，10kg/d |  |
|  | 施工人员 生活污水 (9t/d) | CODCr | 400mg/L，3.6kg/d | 0 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，1.8kg/d |  |
|  |  | SS | 300mg/L，2.7kg/d |  |
|  |  | 氨氮 | 50mg/L，0.45kg/d |  |
| 固 体 废 物 | 土石方开挖 | 弃渣 | 27.25万m3 | 0 |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.25t/d | 0 |
| 噪 声 | 本项目产生的噪声主要来自车辆运输及施工机械作业等活动，产生的噪声约80～90dB（A）。 |  |  |  |
| 其 它 | — |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 总体而言，本工程实施后，通过河道整治等综合整治措施，大大改善了河道及周边地区的整体生态环境，对生态环境的影响是有利的。河道水质的改善，有利于鱼类等水生生物的生存；而各种绿化设施的建设，使原有的自然面貌得到了有效改观，也有利于生物资源的多样性。水土保持的治理减少水土流失量，减少山体滑坡和泥石流的发生，提高水利工程的效益，提高水环境质量。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 施工期对空气环境影响的因素主要是施工机械、运输车辆及备用柴油发电机排放的尾气，施工扬尘，河道清淤废气。 (1)施工机械、运输车辆及柴油发电机尾气 本项目施工过程用到的施工机械主要包括搅拌机、自卸汽车、挖掘机、推土机等，它们以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、NOx、SO2等，柴油发电机燃烧废气主要为NOx、SO2和烟尘，项目在施工过程中使用的运输车辆多为大吨位车辆，工程车辆行驶将加重城镇车辆尾气污染负荷。因此施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放；对燃柴油的大型运输车辆和推土机需安装尾气净化器，尾气应达标排放；加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料；柴油发电机采用0＃柴油含硫量小于0.2%，柴油发电机用于混凝土及砂浆拌制用电，用电量较少，产生的废气量较少，则项目施工期产生的柴油发电机废气及施工机械尾气不会对周围环境产生明显的影响。 - (2)施工扬尘 在工程施工建设过程中，平整土地、挖土、混凝土搅拌、建材运输和装卸等过程都会产生扬尘。据有关文献资料介绍，施工工地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生的，约占扬尘总量的60%，但这与道路状况有很大关系。扬尘粒径都在3～80m，大多为球形，比重在1.3～2.0之间。扬尘由于大小、比重不同，在大气中的停留时间和空间分布也不同。扬尘在受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，因此在施工场地时常可以看到尘土飞扬的现象，就是这原因所致。在自然风作用下，道路产生的扬尘一般影响范围在100m以内。为了尽量抑制扬尘产生，需定时洒水和清扫。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施只洒水不清扫，可使扬尘量减少70%～80%，若清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上，其抑尘效果是显而易见的。洒水抑尘的试验结果见下表。 表12 施工期场地洒水抑尘试验结果 距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP小时浓度(mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 此外施工阶段产生的扬尘还有堆场扬尘。据资料介绍，当料堆表面含水率大于6%，扬尘对周围环境的影响将大大减少，提高表面含水率能对料堆风吹起尘起到很大的抑制作用。因此在选择建材堆放、转运的场地时，首先应避开人群流动较为集中的场地；对易产生扬尘的物资，如水泥、黄砂等，不要在开阔地或露天堆放，遇到大风天气应避免作业，运输时尽量避免敞开式运输。如对黄砂等不得不敞开堆放时，则应对其进行洒水提高表面含水率，以起到抑尘效果。 - (3)河道清淤废气 河道清淤过程会产生一定的废气，主要为臭气，清淤过程是露天清淤，通过空气稀释扩散，对周围环境影响不大。 (4)施工期扬尘对周围敏感点的影响 在工程施工建设过程中，平整土地、挖土、混凝土搅拌、建材运输和装卸等过程都会产生扬尘。为了尽量抑制扬尘产生，需定时洒水和清扫。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施只洒水不清扫，可使扬尘量减少70%～80%，若清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上，其抑尘效果是显而易见的。本项目通过相应的清扫洒水抑尘措施后，施工期产生大的扬尘对周围敏感点影响不大。 2、水环境影响分析 本工程施工时对水环境的影响主要是筑堤灌浆引起的河水混浊，影响水生生物(特别是底栖生物)的生境。据环境现状调查，本工程涉及的河段的底栖生物个数与种类均较少，其生物量也不大，因此河道施工对水环境的影响不大。 (1)基坑经常性排水类比相关水利工程项目的处理经验，在施工场地布置排水干、支沟排水于集水井，向基坑内投加絮凝剂（PAC，50mg/L）。絮凝沉淀2h左右，再中和处理，其悬浮物浓度可降至60mg/L以下，出水水质达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，最后由水泵抽出，对周边环境影响不大。 (2)施工场地、机械设备冲洗废水产生量约10t/d，主要污染物为SS、石油类,在各施工场地修建临时隔油沉淀池及防护池处理施工废水，废水最终处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准后用于施工场地降尘用水或排入附近沟渠。 图8 施工期施工污水处理工艺流程 (3) 项目所在水域属Ⅲ类水功能区，本工程施工期最大高峰人数500人，生活污水排放量为9t/d，施工人员的生活污水主要有粪便污水、食堂污水和盥洗污水组成。食堂污水和盥洗污水经隔油池和防护池处理、粪便污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作标准后排放至附近农田沟渠，综合利用与附近农田的灌溉。 图9 施工期生活污水处理工艺流程 3、噪声影响分析 (1) 施工机械的作业声级 本项目在施工期间施工机械会产生噪声，对沿线的附近居民区产生影响。施工机械主要有自卸汽车、推土机、泵、搅拌机、振捣器、备用柴油发电机等。经类比调查，其噪声源的源强为80～90dB(A)，主要设备的运行噪声如下表所示。 表13 各种施工机械设备的噪声值 单位：dB(A) 序号; 机械设备名称; 测点距施工设备距离(m); 最高噪声声级别值dB(A). 1; 泥驳; 5; 90. 2; 自卸汽车; 5; 90. 3; 挖掘机; 5; 90. 4; 插入式振捣器; 5; 90. 5; 推土机; 5; 80. 6; 砼泵; 5; 90. 7; 冲击钻机; 5; 90. 8; 搅拌机; 5; 85. 9; 备用柴油发电机; 5; 85. (2) 噪声预测模式 ① 项目施工过程场地的 项目施工过程场地的预测模式如下： 式中：Li——第i施工阶段的(dB)； Ti——第I阶段延续的总时间； T ——从开始阶段(i=1)到施工结束(i=2)的总延续时间； N ——施工阶段数。 ② 在离施工场地距离处的的修正系数。 在离施工场地距离处的的修正系数由下式计算： 式中：----离场地边界的距离(m)，则： ③ 点声源的几何发散衰减模式 式中：----距声源r米处的施工噪声预测值dB(A)； ---距声源米处的参考声级。 (3) 施工噪声预测结果 施工期噪声预测结果见下表。 表14 各种施工机械在不同距离的噪声值 单位：dB(A) 距离(m) 机械设备; 5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 300; 500; 900. 泥驳; 90; 84.0; 78.0; 70.0; 64.0; 60.5; 58.0; 54.4; 50.0; 44.9. 自卸汽车; 90; 84.0; 78.0; 70.0; 64.0; 60.5; 58.0; 54.4; 50.0; 44.9. 挖掘机; 90; 84.0; 78.0; 70.0; 64.0; 60.5; 58.0; 54.4; 50.0; 44.9. 插入式振捣器; 90; 84.0; 78.0; 70.0; 64.0; 60.5; 58.0; 54.4; 50.0; 44.9. 推土机; 80; 74.0; 68.0; 60.0; 54.0; 50.5; 48.0; 44.4; 40.0; 34.9. 砼泵; 90; 90; 84.0; 78.0; 70.0; 64.0; 60.5; 58.0; 54.4; 50.0. 冲击钻机; 90; 90; 84.0; 78.0; 70.0; 64.0; 60.5; 58.0; 54.4; 50.0. 搅拌机; 85; 79.0; 73.0; 65.0; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 45.0; 39.9. 备用柴油发电机; 85; 79.0; 73.0; 65.0; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 45.0; 39.9. (4) 施工作业对敏感点的影响分析 从上表数据可以看出，在未采取降噪措施的情况下，施工机械对周围环境影响较大，白天在距离声源50米的范围内施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定，夜间施工超标情况出现在300米范围内，而且在施工现场往往是几种机械同时作业，综合噪声较高。同时河流沿岸100m范围以内的施工噪声贡献值超过了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，若夜间施工，其超标范围将扩大到500m。 (5) 施工噪声控制措施 ① 选用低噪声的施工机械和施工方式，加强对作业机械及运输车辆的维修保养，降低其辐射声级。 ② 在施工布置上力求固定声源远离临时生活区及附近居民区，将仓库等低噪声的临时建筑物布置在生活区和噪声源之间起隔声作用。施工单位应对噪声源采取减震、消声、隔音等措施，力求在施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，以减少其对临时生活区及附近居民区的直接影响，作业面的工人采取佩戴隔音耳塞等防护措施。 ③ 施工场界距离最近居民区在30m以上，在施工期间，受本项目施工期噪声影响较大的主要为河道两边村庄，建议在离较近的河道一侧尽量避免使用噪声较大的设备，并采取相应的噪声控制措施。 ④ 合理安排施工时间，尽量避免在夜间(22:00至次日6:00)和午间(12:00至14:30)进行噪声较大的施工作业和运输行车，使临时生活区及附近居民区在夜间和午间时段符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中2类标准。如因需连续作业必须在夜间施工的，应报环保部门审批，并公告居民，以取得谅解。 4、固体废弃物影响分析 施工期产生的固体废弃物主要为工程弃渣和施工人员的生活垃圾。 土石方经回填利用、转运利用后，不能利用的弃方27.25万m3，弃方运送至弃渣场，不排放。工程施工人员每人每天产生生活垃圾0.5kg，本工程施工期最大高峰人数500人，工程施工生活垃圾产生量约0.25t/d。对该部分生活垃圾在各工区设置垃圾桶，实施集中收集后交由环卫部门统一处理，以免乱丢乱弃，进入河道及施工场地。 经过上述处理后，本项目的固体废物对周围环境影响不大。 5、生态影响分析 - (1) 对陆域生态的影响 ① 土地利用形式的改变 工程对土地利用形式变化的影响主要为临时占地。 根据工程施工安排，本工程施临时占地主要用于布置施工工厂（砼拌和站、钢筋加工厂、综合加工厂等）、施工仓库及生活福利用房、施工道路等，占地均为林地、水田地及未利用地等，占地面积共计79.5亩。施工场地、施工道路的设置破坏了地表植被，导致土壤侵蚀模数相应增大，临时堆场不仅会压埋地表植被，同时堆置的弃渣形成新的水土流失区，遇到雨季则会引起较大规模的水土流失。由于堤体建设与绿化建设的不同步性，工程临时占地选址可尽量选在规划景观绿化带占地中，不仅减少了土地占用量，同时也减少了因工程产生的水土流失量。 临时用地在施工结束后，将拆除临时建筑物，建筑垃圾统一清运，清理平整后，进行景观绿化建设，因此这类占地对环境的影响是暂时的。建设单位和施工单位应重视临时施工用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，减少临时占地对生态的影响。为减少土方的二次搬运和防止临时堆土洒落在溪流中，临时堆土场坡角采用填土草袋防护，填土草袋就地取材，采用开挖的土方装填，堆置土方上覆彩条布遮盖。另外在堆场四周开挖简易排水沟，防止堆场外侧降雨形成的径流冲刷堆体坡角，也有利于及时排走堆场上降雨形成水流，防止雨水在堆体四周淤积。 - ② 植被损失及对动物生境的影响 河道开挖及堤岸修筑过程中，施工地带中的现有植被将受到破坏。本项目因在乡村范围，经过区域主要为旱地、竹林、果树、田地，河道一侧的现有植被主要为一些野生水草、杂草等，经调查，在评价范围内没有古树名木。因此本工程建设不会对沿线植被产生长远的破坏性影响。同时，项目完工后，将在堤岸平台实施绿化工程，绿地覆盖率较工程前更高，沿岸绿化带的建设可在一定程度上补偿因施工破坏的原有植被，也具有景观改造、优化环境质量的作用。 项目工程区基本不存在大型的动物。一般来说，即使存在大型动物，也会自行迁徒，因此只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，工程建设对动物生境影响较小。 - ③ 绿化对环境的影响 根据调查，施工区域没有发现珍稀和受保护的动植物群落种类，工程对生态环境造成较大影响的主要是工程施工破坏了河道两侧的部分植被，由于本工程采用生态效果好的护坡、挡墙等，利于植被的生长恢复，工程竣工后，河道两侧受影响植被可迅速恢复。因此，工程对生态环境的不利影响只限于施工期的工程用地范围内，且是短期和局部的，生态影响较小。 - (2) 对水域生态的影响 ① 施工期对水生生态系统的影响 - a、施工对七拱河水体的影响 项目施工扰动河水使底泥浮起，造成局部河段悬浮物增加，河水混浊。河岸施工可能导致局部塌方，威胁施工安全。遇暴雨或洪水，大量流失的土方有可能淤塞河道，抬高河床，影响行洪安全。 河道疏浚其目的主要是为了确保河流水质不受原有河道底泥中污染物的影响。为便于河道日常运行维护管理，定期清淤。疏浚将在很大程度上破坏水生生物的生存环境，相当一部分河流中的浮游植物被清除，浮游动物的生存由于其生境遭到破坏而受到威胁，底泥中的底栖生物也将会随着底泥的清出而部分被清除出去。由水生生态调查可知，七拱河中的浮游植物大部分为藻类、浮游动物为蚤类，这些都是常见种类和主布种，很大程度上是由于河流富营养化造成的，这些浮游动植物的存在对河流水体水质的改善不利。因此，通过河道清淤，同时将大部分藻类进行清除，通过破坏水生生境去除掉部分蚤类，可以有效地保证河流水质的改善。河道底栖动物大部分为水丝蚓类和线虫，为常见种类，在河道清淤清除后，由于生境很快得到恢复，河道底栖动物的数量会很快恢复到正常水平，再者，七拱河内没有国家自然保护的鱼类，因此河道疏浚对水生生态影响不大。 - b、施工对水生生物生境的影响 在岸边乱石、垃圾清理及河道清淤、建陂、土石填筑等施工作业中，水体被搅混，影响水生生物的栖息环境，或者将鱼虾吓跑，影响正常的活动路线；对河岸的开挖和围堰，破坏河漫滩地的水生植物群落，从而影响植食性水生动物的觅食。 - c、施工废物对水体的污染 在施工过程中，钻孔作业会产生一定量的泥浆，如果不经沉淀而直排河内，将污染附近的七拱河水体；由于工程规模较大，历时较长，所需施工人员数量多，施工人员生活污水若不加管理控制而直排河内，对水体的水质将产生较大影响；施工机械的冲洗水夹带含油污泥也将对水体产生影响。 - ② 营运期对水生生态系统的影响 a、项目实施以后，河道水流的流量及其他水文情况有了一定的变化，所以鱼类及其他水生生物的生存的环境也有所变化。 b、本项目实施以后，原有的被利用的水域水质将有明显改善。岸边绿化带及护岸建成以后，更有利于防止水土流失，岸上雨水径流中夹带的污染物质不易直接排入河道，水质的改善势必有利于鱼类等水生生物生存环境的优化。 6、水土流失对环境的影响 本工程水土流失期主要发生在施工期。在工程的建设过程中，土方开挖及其它区域土方的开挖、填筑等，使裸露面表层结构疏松，植被覆盖度降低，区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失加剧。基础开挖、填筑，以及临时堆料场的堆放，毁坏地表植被，使原土壤抗冲性、抗蚀性迅速降低，形成加速侵蚀，进一步加剧了侵蚀区水土流失。施工开挖的大量弃土、弃石，为水土流失的形成提供了丰富的松散物质源，极易被暴雨洪水搬运进入河道，形成大规模输沙。因而工程建设期是水土流失最严重的时期，也是水土流失防治的重点时期。工程施工结束后，因施工引起水土流失的各项因素在逐渐消失，地表扰动停止，可以达到恢复植被的目的。 ①可能造成的水土流失危害 本工程可能造成水土流失危害主要表现在以下几个方面： a、影响工程本身的施工建设和运行 工程施工区产生的弃土如不能及时有效地处理，流失的水土将进入施工现场，影响施工进度。 b、淤积河道，影响河道行洪 七拱河流域所在区域内多年平均降雨1837mm，4～9月降雨量最多，约占全年降雨量的70%~90%，因此暴雨期间，由于水流较急，工程在施工期间，若不采取防冲措施，该岸段势必会受到不同程度的冲刷，造成水土流失危害。工程施工过程中将进行大量的土石方和钻渣开挖和搬运，开挖的土石方和钻渣若不及时处理，随意堆置，暴雨时会被冲至项目河道内，造成河道淤积，过水断面减小，河床水位抬高，在一定程度上影响河道行洪、排涝，降低防洪、排涝能力。土石渣的流入将直接影响下流的水质，给下游人民的生活带来一定的负面影响。 c、降低土壤肥力，对周围农田带来不利影响 工程建设导致地表植被遭到破坏，可能使表层土壤流失，带走土壤表层的营养元素，从而导致土壤肥力降低，影响林草植被的生长和土地资源的再生利用。同时工程开挖的土方，在开挖、疏松、搬迁过程中，也会流失部分肥力。施工临时占地因压损，施工机械和运输车辆的碾压，造成原地表的土壤结构变化，导致蓄水和保肥能力下降。 d、影响周边景观、降低空气质量 施工期间产生的水土流失将对周边环境带来不利影响，施工废水、扬尘将降低施工区周围的地表水和空气质量，随意堆放的施工临时堆料、建筑垃圾会破坏周边景观。 7、社会环境影响分析 项目通过河道治理，将大大改善项目整治区域居民的生活用水质量和沿岸的景观，并且彻底防止了七拱河洪水对当地人民的人身财产安全，本项目所带来的显著社会效益主要包括以下几方面： (1) 保障当地人民的财产和人身体安全 通过对七拱河河道的综合治理，可增加七拱河的有效调蓄洪容积，提高七拱河治涝标准，使得该区乃至阳山县及早达到规划要求的防洪、排涝标准，保障七拱河流域城镇安全和人民的正常生产、生活。 (2) 项目建设需要劳动力投入，可增加工作岗位，缓解就业难的压力 由于项目的建设范围较大，需要配备一定规模的施工建设队伍，施工队伍中除少部分技术和管理人员外，大多数工人将从当地招收。因此，项目的建设将直接增加当地人劳动就业机会。

营运期环境影响分析： 本项目是河道治理工程。项目属非污染性项目，项目本身不会排放水、气、固废等污染物。项目建成后，有利于提高当地的防洪泄洪能力，沿堤绿化带的建设能美化周围环境，改善当地景观，减少水土流失量，减少山体滑坡和泥石流的发生，提高水利工程的效益，提高水环境质量，基本不会对环境产生不利影响。营运期对生态的影响见“生态影响分析”部分。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工机械燃油废气 |  | CO、NOx、SO2 | 对燃柴油的大型运输车辆和推土机需安装尾气净化器，尾气应达标排放 | 达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的第二时段二级标准 |
|  | 施工运输车辆行驶 |  |  | 合理安排行车路线，注意车辆保养 |  |
|  | 施工扬尘 |  | TSP | 洒水抑尘；避免敞开式运输 |  |
|  | 柴油发电机 |  | NOx、SO2和烟尘 | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 |  | 石油类、SS | 在各施工场地修建临时隔油沉淀池及防护池，达标处理后用于施工场地降尘用水或排入附近沟渠 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 |
|  | 基坑 |  | SS | 布置排水干、支沟排水，投加絮凝剂（PAC，50mg/L） |  |
|  | 施工人员 | 粪便污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作标准 |
|  |  | 食堂污水和盥洗污水 |  | 隔油池和防护池 |  |
| 固 体 废 物 | 土石方开挖 |  | 弃渣 | 运送至弃渣场，不排放。 | 符合环保要求 |
|  | 施工人员 |  | 生活垃圾 | 集中收集后交由环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 施工期噪声污染经过规范施工，合理布置施工场地，加强施工管理、并且增加降音除噪设施，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 1、生态环境保护措施 (1)加强施工人员的环境保护宣传教育工作，在施工边界竖立防火、禁猎警示牌，禁止施工人员乱砍乱伐，预防和杜绝森林火灾发生，尽量减弱对生态系统的不利影响。 (2)施工过程中，为防止水土流失，不得随意开挖，并减少地表扰动。工程临时占地选址可尽量选在规划景观绿化带占地中，尽量减少土地占用量，同时也减少因工程产生的水土流失量。对临时占地区域，采取临时拦挡，排水措施，减少冲刷。施工结束后除采取水土保持措施外，还应该从恢复和提高生态、景观角度出发，选择本地区地带性植被类型植被群落的优势种类作为恢复植被的主要物种。 (3)本工程弃渣27.25万m3。项目工程开挖及施工过程产生的无利用价值的弃渣一律堆放在弃渣场内，禁止随意倾倒。弃渣场规划主要利用河边荒地、草地。本工程选择5个区域作为弃渣场，分布上圳村附近、潭村附近、车田岗村附近、围仔墩村附近、田庄坝村附近和禾仓洞村附近。弃渣场总占地223亩。堆置弃渣上覆彩条布遮盖。另外在弃渣场四周开挖简易排水沟。 (4)在钻孔灌柱桩施工过程中，钻孔作业会产生一定量的泥浆。工程沿线设置沉降池，钻孔排出的钻渣泥浆通过管道流入沉降池进行沉降，使钻渣和泥浆得以分离，沉降池分离出来的泥浆加以循环利用，减少了泥浆的流失可能造成的水土流失危害。 (5)本工程不仅是防洪工程，也是一个城镇美化工程。在进行建设和绿化、美化方面要结合七拱镇生态建设规划和城镇规划综合考虑进行规划设计，在细节上应特别注意高出地面的堤岸的美化设计。应分层次设计，分层绿化，种植树木，绿化中要多种乔木、注意乔、灌、草的优化配置，以利于充分展示历史文化内涵，扩大风景容量，增添新的景观。 1、水土流失防治措施 (1)防洪堤工程水土流失防治 ①防洪堤工程施工管理措施 防洪堤施工内容主要包括桩基工程施工、钢筋砼结构施工、土石方回填等。因此防洪堤工程的水土流失主要产生于基础开挖、开挖土石方的临时堆置、土石方回填等施工过程中。 工程施工区靠近河道，地下水埋藏浅，因此做好施工规划，合理安排施工时序是减少水土流失行之有效的手段。工程桩基施工、土石方开挖、土石方回填和表层防护工程应尽早实施，保证堤防在汛期来临前具备防洪功能。在具体施工过程中，岸坡应修筑合理的开挖坡度，避免防洪堤在江岸边施工时出现坡面崩塌和滑坡。 雨季施工期间，建设单位和施工单位应密切注意雨情变化情况，在降雨来临前应确保防洪堤后侧填筑料的碾压密实度达到标准，有足够的防冲刷强度，降雨期间加强堤防巡查，及时排除工程隐患，以免出现决堤等重大险情。景观绿化带土石填筑至设计高程和设计标准断面后，应及时进行绿化，缩短填筑面的裸露时间。 在工程施工时严禁将开挖的土石方倒入七拱河中，减轻工程施工对上游河道50m，下游河道200m范围以及防洪堤外侧20m易受淤积区域的影响。在离河道较近的施工区域，必要时在临河一侧修建临时性的拦挡设施，做好施工期间的临时防护，避免或减少因工程施工引起的水土流失对七拱河的不利影响。 ②堤防灌注泥浆防护措施 堤防灌注泥浆施工工艺主体工程在相应的施工区附近设置泥浆池，重复利用泥浆，减少了泥浆的流失可能造成的水土流失危害。妥善处理泥浆注入钻孔中浮起的钻渣。在堤防保护范围内设置沉降池，钻孔排出的钻渣泥浆通过管道流入沉降池进行沉降，使钻渣和泥浆得以分离，沉降池分离出来的泥浆加以循环利用。 防洪堤施工过程中施工单位和监理单位要加强现场监督，禁止将泥浆等倾入河道，以免淤积，影响河道行洪。泥浆输送、沉降池使用过程中要加强巡查，防止沉降池和管道渗漏。 (2)施工临时设施水土流失防治 施工临时设施水土保持措施防护主要对象为施工临时占地区、临时堆土场和砂石料临时堆料场。 ①施工临时占地区 施工临时场地布置尽量选择在地势较高，地质条件较稳的地段，且在施工前，需对场内地势进行平整，地势较高处的开挖，摊平至位于滩涂上的施工临时借地。平整压实后，可在其上布置工程临时设施。 工程施工临时设施用地具体位置和占用形式都较为分散，施工结束后需进行彻底的场地清理，拆除临时建筑物(临时工棚、临时仓库等，主体工程已考虑)，施工临时占地上的建筑垃圾应统一清运，以利水土保持。施工结束后，对本工程施工临时占地范围进行撒播草籽防护。 ②回填土方临时堆土场 工程填筑用石料从商业料场购买，土料从料场开挖，绿化带下填土采用工程自身开挖土方。由于工程施工采取分段施工，同一标段内，也并非同时施工，其各桩号施工也有先后顺序，故在施工临时占地范围内设置回填土方临时堆土场。 回填土方临时堆放场可作为中转场重复使用。其位置既要考虑沿框架段防洪堤分布均匀，又要选择地势相对较高区域。中转场内土方堆高3.0m，堆放边坡1：2.0，堆场坡脚采用填土草袋防护，填土草袋就地取材，采用开挖的土方装填，草袋防护高度1m。堆置土方上覆彩条布遮盖，彩条布工程量计入临时工程量中。 另外在堆场四周开挖简易排水沟，防止堆场外侧降雨形成的径流冲刷堆体坡角，也有利于及时排走堆场上降雨形成水流，防止雨水在堆体四周淤积。 ③砂石料临时堆料场 主体工程在施工临时场地布设时，应考虑设置砂石料临时堆料场，对砂石料进行集中堆放。为了避免砂石料不规范堆放造成的水土流失，要求砂石料堆放高度不得超过3m，堆料场外侧边坡为1：1.5左右。另外对堆场三面设置砖砌墙进行垒护，预留一边不设防方便工程取料。砖砌墙在工程完工后将拆除，拆除废料统一清运。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、评价结论 1、项目概况 本项目建设单位为阳山县水利管理中心，工程治理地点位于清远市阳山县太平镇与七拱镇境内，项目总投资6966.55万元，其中环保投资41.09元，工程内容为河道整治总长度为22.285km，其中包括七拱河主干流段13.905km、支流龙虎坑段3.758km、支流禾仓洞段3.422km以及改造渠道1.2km。其中，河道清淤总长度约17.632km，护岸总长度约27.243km，堤顶交通及连接道路长约13.54km，陂头改建气盾闸1座，重建交通桥1座，新建陂头1座，改造陂头一座。 2、产业政策的符合性分析结论 本项目是一项河道治理工程，按国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类水利部分的“江河堤防建设及河道、水库治理工”和广东省人民政府发布的《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》中鼓励类水利部分的“中小流域综合整治和水土保持”。因此，本项目符合国家、地方产业政策。 3、建设项目所在区域环境质量现状评价结论 (1) 空气质量现状结论：本项目附近环境空气质量现状较好，可以符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，说明项目周围环境空气质量现状达标。 (2) 水环境质量现状结论：本项目所在地地表水质量现状满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准的要求，说明本项目周边地表水环境现状达标。 (3) 声环境质量现状结论：本项目所在地区环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)。本项目沿线各点昼间、夜间噪声均符合评价标准的要求，声环境质量现状达标。 4、环境影响评价结论 (1) 施工期环境影响评价结论 ①施工期对空气环境影响的因素主要是运输车辆排放的尾气、施工机械燃油废气、施工扬尘。应注意车辆保养，减少汽车尾气产生；对燃柴油的大型运输车辆和推土机需安装尾气净化器，尾气应达标排放；通过洒水，风力大于四级时停止填挖土方作业，车辆运输过程使用帆布遮盖，避免物料沿途遗洒等措施减少运输二次扬尘的产生，柴油发电机采用0＃柴油含硫量小于0.2%，柴油发电机用于混凝土及砂浆拌制用电，用电量较少，产生的废气量较少，施工期扬尘对大气环境影响不大。 ② 施工期间废水主要为车辆、机械冲洗产生的施工废水以及施工人员产生的生活污水。施工废水经过隔油沉淀池及防护池处理用于施工场地降尘用水或排入附近沟渠；项目施工生活污水食堂污水和盥洗污水经隔油池和防护池处理、粪便污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作标准后排放至附近农田沟渠，综合利用与附近农田的灌溉。经此处理后，项目污水对周围水环境影响不大。 ③ 施工机械产生的噪声较大，为80～90dB(A)。施工噪声特别是河堤灌注时对七拱河两岸沿线的村民住宅的影响较大。项目应采用低噪声施工机械和施工方法，在各住宅附近施工时，应设置临时隔声围护，并且合理安排施工时间，尽量避免在夜间(22:00至次日6:00)和午间(12:00至14:30)进行噪声较大的施工作业和运输行车。由于施工期的噪声影响是暂时的，只要措施得当，并注意调整施工时间等事项，可以将施工噪声影响减至最低。 ④ 开挖的土石方进行回填，不能利用的弃方运送至弃渣场，不排放；工程施工人员产生的生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。经过上述处理后，本项目的固体废物对周围环境影响不大。 (2) 营运期环境影响评价结论 本项目是河道治理工程。项目属非污染性项目，项目本身不会排放水、气、固废等污染物。项目建成后，有利于提高当地的防洪泄洪能力，沿堤绿化带的建设能美化周围环境，改善当地景观，减少水土流失量，减少山体滑坡和泥石流的发生，提高水利工程的效益，提高水环境质量，基本不会对环境产生不利影响。 5、生态环境影响评价结论 (1) 本工程的建设将现状的河滩地等改变为水域、堤顶绿化带等，既达到排洪要求，又满足城市景观要求。河岸占地形式的改变对景观生态系统起到了明显的改善作用，由占地引起的对区域生态系统的影响是比较小的。 (2) 工程建设区域现有植被不多，多为野生水草、杂草等。本项目完工后，将在防洪堤平台实施绿化工程，绿地覆盖率较工程前更高，只要草、灌、乔布置合理，原来的野生动物生存环境也将得到恢复。因此整个生态系统的损失可得到补偿，甚至可能比原来的情况更佳。 (3) 工程建成后，本工程护岸均采用生态效果好的护坡、挡墙等，利于植被的生长恢复，工程竣工后，河道两侧受影响植被可迅速恢复。因此，工程对生态环境的不利影响只限于施工期的工程用地范围内，且是短期和局部的，生态影响较小。 (4) 本项目实施以后，原有的被利用的水域水质将有明显改善。岸边绿化带及护堤建成以后，更有利于防止水土流失，岸上雨水径流中夹带的污染物质不易直接排入河道，水质的改善势必有利于鱼类等水生生物生存环境的优化。 (5) 在工程建设期间，有大量桩基施工，特别是岸边挡墙的钻孔灌注桩施工及大量的土石方开挖回填，将对地表土造成扰动，容易引起水土流失。水土流失主要发生在工程弃渣、临时堆场以及土石方开挖、填筑面等区域。因此在施工期内，必须做好防洪堤建设项目的水土保持工作，采取相应的水土保持措施，把水土流失量降低到最低点。本项目对水土保持方面影响主要为施工期。 6、环保措施结论 (1) 采用低噪声施工机械和施工方法，在各居民点附近施工时，应设置临时隔声围护，合理安排施工时间，尽量避免在夜间(22:00至次日6:00)和午间(12:00至14:30)进行噪声较大的施工作业和运输行车。 (2) 注意车辆保养，减少汽车尾气产生；通过洒水，风力大于四级时停止填挖土方作业，车辆运输过程使用帆布遮盖。 (3) 加强机械设备的保养维修；建立临时厕所，施工人员产生的生活污水经化粪池处理设施处理后用于农田灌溉，不外排。 (4) 工程临时占地选址可尽量选在规划景观绿化带占地中，尽量减少土地占用量。 (5) 开挖的土石方进行回填，不能利用的弃渣运送至弃渣场。开挖弃方临时堆土场采用填土草袋防护，在堆场四周开挖简易排水沟，设置沉淀池。 (6) 工程沿线设置钻孔灌注桩泥浆沉降池，钻渣和泥浆分离后，钻渣外运填埋，沉降池分离出来的泥浆加以循环利用。 (7) 对河岸、边坡选择生态设计，以优化两岸生态环境、景观环境。 (8) 落实水土保持措施，驳坎、护坡、围护、植物措施等。 7、建议 (1) 建议本工程河道防洪堤进行生态设计，表面增加粗糙度，可留一定数量的小孔，使适合低等水生植物和动物的生长、停留和繁殖。 (2) 工程沿岸布设绿化带时可考虑以本地树种为主，在树种搭配上考虑互相协调。 (3) 工程施工时，应制定安全可靠的防汛制度，确保施工渡汛安全。 8、综合结论 本项目是河道治理工程，具有防洪、美化环境等多项功能，本工程建成后有着巨大的社会效益。工程的建设对环境的影响既有显著有利的促进作用，也有一定的负面影响。工程主要的负面影响存在于工程的施工期，但这些不利影响一般是局部或暂时的，加强环境管理和采用适当的环保治理措施后，可以基本控制污染。因此，可以认为本工程的兴建，从长远、全局利益考虑，对环境的影响是利多弊少。在全面落实本报告所提出的各项环保管理、防治措施和建议要求的基础上，本工程的建设从环保角度来讲是可行的。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日 |  |  |

七拱河与沙河交界

太平镇大庙垌

图  例

本工程范围

比例尺 0      1km

附图一 项目地理位置图